型 号：GMA-QMSLED-20

名 称：100/1000M 自适应光纤LED收发器

类 型：独立台式，外置电源

LED屏光纤收发器可以兼容灵星雨，诺瓦，德普达，中庆，卡莱特，聚诚等多种系统双色，全彩，多功能控制卡！

LED以太网光纤收发器，可以将1000Base-TX的双绞线电信号和100Base-FX的光信号进行相互转换。它将网络的传输距离极限从铜线100米扩展到120公里（单模光纤），典型应用是以太网长距离互连。

性能：

1、骨干特性：
符合：IEEE802.3Z/AB 1000Base-T/SX/LX标准

2、端口传输速率：
光口:1.25Gbps
电口:1000Mbps

3、交叉线与直通线自动识别：具备交叉线/直通线自动识别的功能。方便了设备的连接，与交换机或服务器等设备相连时，既可以使用交叉线也可以使用直通线。

4、双工支持： 支持全/半双工自适应。

5、网络线缆：
10/100/1000Base-TX UTP 5E类、6类
1000Base-FX：
多模光纤 50/125，62.5/125μm
单模光纤 8.3/125，8.7/125，9/125或10/125μm

6、传输距离：
1000Base-TX：100米
1000Base-FX：500米（多模），10/20/50公里（单模）

7、光接口特性：
波长：1310nm（10公里、20公里、50公里）850nm（多模500米）

8、LED显示：
PWR：电源指示灯
FX LINK：光链路连接/活动状态指示灯
TP100：电口100M速度指示灯
TP1000：电口1000M速度指示灯
TP TX：电口发数据指示灯
TP RX：电口收数据指示灯